Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070

urzad@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

Chodecz, dnia 28.06.2021 r.

In.272.1.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.1.2020. Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz.”

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z zachowaniem zapisów art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, od wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

- Wg Dokumentów przetargowych droga gminna nr 191313C ma długość 5,050 km. W rzeczywistości droga ta jest o 100 m dłuższa, na planie sytuacyjnym zaznaczono dwa razy hektometr 3+400 (rys. nr 02.8-D i 02.9-D). Prosimy o poprawienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, uwzględniając dodatkowy zakres robót.

Odpowiedź: Do wyceny długość odcinka drogi należy przyjąć 5,150 km zgodnie z załączonym przedmiarem oraz projektem budowlanym.

- Wg Dokumentów przetargowych droga gminna nr 191314C ma długość 1,4544 km. W rzeczywistości droga ta jest o 100 m dłuższa, na planie sytuacyjnym zaznaczono dwa razy hektometr 0+600 (rys. nr 02.14-D). Prosimy o poprawienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, uwzględniając dodatkowy zakres robót.

Odpowiedź: Do wyceny długość odcinka należy przyjąć 1,5544km zgodnie z załączonym przedmiarem oraz projektem budowlanym.

- Prosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji projektowej, zawierającej opis techniczny, przekroje normalne, przekrój podłużny, konstrukcję zjazdów, szczegóły konstrukcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym - jest to remont drogi wymagający zgłoszenia a nie pozwolenia na budowę. Zatem pełna dokumentacja nie jest wymagana w tym przypadku. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację budowlaną.

- Zgodnie z SWZ Opis przedmiotu zamówienia droga nr 191313C jest utwardzona i jezdnia ma szerokość 5,0m, natomiast droga nr 191314C ma jezdnię utwardzoną szerokości 4,0m. Wg załączonego przedmiaru robót należy wykonać poszerzenia na długości 5050 m 2x po 0,8 m oraz na długości 200 m szerokości 3,6 m. Prosimy o:

- potwierdzenie, że poszerzenie  2x0,8 m na długości 5050m dotyczy obustronnego poszerzenia drogi nr 191313C

- podanie informacji, gdzie należy wykonać poszerzenie 3,6 m długości 200 mb.

Odpowiedź: a) potwierdzamy, że poszerzenie 2x0,8 m na długości 5050m dotyczy obustronnego poszerzenia drogi nr 191313C.

b) jest to powierzchnia zjazdów (skrzyżowań).

- Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji poszerzeń nawierzchni. Wg przedmiaru robót na poszerzeniu należy wykonać tylko 10 cm warstwy odsączającej z piasku i 20 cm podbudowy z kruszywa naturalnego.

Odpowiedź: Na poszerzeniu wykonać wg poniższej konstrukcji

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 4 cm,

- ułożenie geosiatki na połączeniu krawędzi jezdni (100KN/m2) szer.1,5m

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), (poszerzenie) gr. 4 cm,

- ułożenie warstwy podbudowy (poszerzenie) gr. 20 cm, kamień łamany 0/31,5mm

- ułożenie warstwy odcinającej z piasku (poszerzenie) gr. 10cm,

- Zgodnie z przedmiarem robót poz. 33 d.4 należy ułożyć warstwę wiążącą gr. 4 cm na poszerzeniu jezdni na powierzchni 480 m2. Prosimy o informację, na którym odcinku poszerzenia należy ułożyć warstwę wiążącą, gdyż całe poszerzenie (poz. 7 d.1 – 11 d.1) wynosi 8800 m2?

Odpowiedź: Warstwę wiążącą gr. 4cm należy ułożyć na odcinku 0,8*2*5150+500

- Zgodnie z SWZ Opis przedmiotu zamówienia warstwą ścieralna z betonu asfaltowego AC11S ma mieć grubość 5 cm. W zamieszczonym przedmiarze robót (poz. 36 d.4) warstwa ścieralna ma grubość 4 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy ścieralnej.

Odpowiedź: Należy przyjąć warstwę ścieralną AC8S  gr. 5cm

- Zgodnie z SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zamieszczonymi Planami sytuacyjnymi należy oczyścić (odmulić) istniejące przepusty pod koroną drogi. Wg zamieszczonego przedmiaru robót pod koroną drogi należy ułożyć nowe przepusty z rur betonowych średnicy 60 cm. Prosimy o odpowiedź, co wchodzi w zakres niniejszego postępowania: oczyszczenie istniejących przepustów czy ich wymiana?

Odpowiedź: Należy przyjąć wymianę przepustów wraz z odbudową konstrukcji jezdni.

- Wg zamieszczonego przedmiaru robót należy ułożyć nowe przepusty pod zjazdami. Prosimy o informację, czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi ułożenie nowych przepustów pod zjazdami?

Odpowiedź: Należy przyjąć ułożenie nowych przepustów pod zjazdami.

- W przypadku konieczności wykonania nowych przepustów pod drogą i zjazdami prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót rozbiórki istniejących przepustów.

Odpowiedź: Należy przyjąć rozbiórkę ewentualnych istniejących przepustów zgodnie z z poprawionym przedmiarem robót.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przepustów z rur PP lub PEHD zamiast betonowych?

Odpowiedź: Tak

- Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zjazdy na drogi boczne. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie zjazdów na drogi boczne wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odpowiedź: Tak

- W przypadku konieczności wykonania zjazdów na drogi boczne prosimy o:

- podanie powierzchni zjazdów do wykonania

- podanie konstrukcji zjazdów

- zamieszczenie szczegółu zjazdu

- dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót

Odpowiedź: Powierzchnię zjazdów 500 m2 należy wykonać zgodnie z przedmiarem (tj. szer. 5 m do granicy pasa drogowego). Zjazdy na działki wykonać o nawierzchni kamiennej gr. warstwy 10cm. Skrzyżowania z drogami wykonać w lokalizacji wg PZT o konstrukcji jak na     poszerzeniu bez siatki wzmacniającej.

- Prosimy o podanie prawidłowej długości rowów do odmulenia. Wg przedmiaru robót (poz. 6 d.1) jest to 4932 mb, wg SWZ Opis przedmiotu zamówienia – 15048 mb, wg własnych wyliczeń (uwzględniając podany kilometraż) wychodzi 5152 mb.

Odpowiedź: Należy przyjąć 5152mb

- Zgodnie z przedmiarem robót poz. 8 d.1 należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego na poszerzeniach geosiatkami i geowłokninami. Prosimy o:

- zamieszczenie przekroju normalnego z uwzględnionymi geowłókninami

- podanie parametrów technicznych geosiatki i geowłókniny

- zamieszczenie Specyfikacji Technicznych na geosiatkę i geowłókninę

Odpowiedź: Należy przyjąć siatkę wzmacniającą z włókna szklanego 100kN/m2 szer. 1,5m

- Zgodnie z przedmiarem robót należy wyciąć 20 szt. drzew i wykarczować 30 szt. karp. Wg Dokumentacji Projektowej i SWZ Opis przedmiotu zamówienia „nie przewiduje się usunięć drzew”. Prosimy o odpowiedź, czy wycinka drzew i usunięcia karp wchodzą w zakres niniejszego postępowania?

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny wycinkę 20 szt. drzew i wykarczowanie 30 szt. karpin

- W przypadku konieczności wycinki drzew prosimy o:

- zaznaczenie na planie sytuacyjnym drzew do wycinki

- zamieszczenie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew

- podanie informacji, czyją własnością są karpiny, gałęzie i pnie?

Odpowiedź: Ilość drzew i karpin przyjęto orientacyjnie. Pozwolenie na wycinkę zostanie wydane dopiero na etapie robót geodezyjnych po określeniu przez Wykonawcę konkretnych drzew do wycinki znajdujących się w pasie robót drogowych. Pozyskane drewno jest własnością Wykonawcy.

- Zgodnie z SWZ Opis przedmiotu zamówienia należy wykonać ścieżkę rowerową w dwóch kierunkach ruchu dł. 5.050 mb po stronie prawej. W zamieszczonej Dokumentacji Projektowej oraz przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania ścieżki rowerowej. Prosimy o potwierdzenie, że ścieżka rowerowa nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Ścieżka rowerowa wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i jest usytuowana na jezdni po stronie prawej o szer. 1,5m. Stanowi ona część jezdni, dlatego brak w przedmiarze pozycji dotyczącej ścieżki rowerowej.

- Prosimy o podanie rodzaju barier ochronnych stalowych (np. N2W2).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na bariery ochronne typu N2W2.

- Prosimy o zamieszczenie brakującego rysunku nr 02.5-D z Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił brakujący rysunek.

- Prosimy o doprecyzowanie, ile szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu należy ustawić: 2 szt. (projekt umowy) czy 6 szt. (SWZ)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ustawienia 6 szt. tablic informacyjnych informujących o dofinansowaniu projektu (3 sztuki w trakcie rozpoczęcia prac i 3 sztuki po zakończeniu prac). Dokonano korekty zapisów SWZ i umowy.

- Prosimy o podanie wymiarów w/w tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu

Odpowiedź: Wytyczne dotyczące tablic informacyjnych stanowią załącznik nr 13 do SWZ.

- Proszę o udostępnienie opisu technicznego, przekrojów konstrukcyjnych, przekrojów poprzecznych i SST na geosiatkę i geowłókninę.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym - jest to remont drogi wymagający zgłoszenia a nie pozwolenia na budowę. Zatem pełna dokumentacja nie jest wymagana w tym przypadku. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację budowlaną. SST na geosiatkę i geowłókninę i w załączeniu.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński