# D-03.01.01  WYKONANIE PRZEPUSTÓW

## 1.  WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów w ramach inwestycji pn.

Utwardzenie Działki Nr 222 obręb Miasto Chodecz  ul. Warszawska-Kościelna w Chodczu

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych z budową przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami:

- wykopy pod studnie, przykanaliki wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z wywozem gruntu

- ustawianie studni rewizyjnych betonowych o średnicy  1000 z płytą nasydziennym betonowymi o

średnicy  1200mm z włazem żeliwnym

-      ustawienie wpustów      z rur betonowych z osadnikiem na gł. 1,5m z kratą żeliwną

-      ułożenie pzrykanalików z rur PCV o średnicy 160mm, 200mm i 300mm

- mechaniczny załadunek i wywiezienie gruntu poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem.

Ilość robót do wykonania – wg przedmiaru robót.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

Ścianka czołowa przepustu – element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi, służący do możliwie łagodnego wprowadzenia wody do przepustu oraz podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.

Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2.  MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### 2.2.  Do budowy odwodnienia  zostaną wykorzystane następujące materiały:

- żwir na ławę pod elementy rurowe,

- rury PCV o średnicy 160mm, 200mm i  300mm oraz posiadające aprobatę IBDiM

- kręgi betonowe fi 1000mm na studnie rewizyjne wraz z płytą nastudzienna i włazem żeliwnym., fi 500 na wpusty uliczne wraz z kratą żeliwną

- grunt zasypki –miejscowy grunt niewysadzinowy.

### 2.3.  Właściwości podsypki

Pospółka powinna odpowiadać normie BN-66/6774-01 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka”.

### 2.4.  Rury do przykanalików

Zastosowane rury muszą posiadać aprobatę techniczną uprawnionej jednostki i być dopuszczone do stosowania na terenach przeznaczonych pod ruch drogowy.

Do połączenia rur należy stosować złączki należące do tego samego systemu co rury wraz z uszczelkami lub – w przypadku połączeń kielichowych – tylko uszczelki systemowe.

Składowanie rur powinno się odbywać na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

### 2.9.  Grunt zasypki

Grunt zasypki powinien spełniać wymagania SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” oraz powinien być niewysadzinowy (piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo-piaskowe o frakcji 0-45 mm).

## 3.  SPRZĘT

### 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2. Sprzęt do wykonania przepustów

Roboty związane z wykonaniem przepustów będą wykonane ręcznie oraz przy wykorzystaniu następującego sprzętu:

- ubijaki, płyty wibracyjne do zagęszczania podłoża,

- żuraw,

- wibrator do zagęszczenia betonu,

- sprzęt do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

## 4.  TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport rur

Transport rur powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych.

### 4.3.  Transport pozostałych materiałów

Pozostałe materiały do wykonania przykanalików pod  drogi mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących rozmieszczenia i zabezpieczenia przewożonych ładunków. Materiały powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a kruszywo – również przed zmieszaniem z innymi materiałami.

Transport mieszanki betonowej może odbywać się dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że nie spowoduje to segregacji składników i zanieczyszczenia mieszanki.

## 5.  WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do ułożenia rur należy wykonać prace przygotowawcze (wyznaczenie na podstawie dokumentacji i sprawdzenie w terenie miejsca wykonania.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntu zalegającego na poziomie posadowienia ławy pod przepust, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia będzie mniejsza od 0,95, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli nie można tego osiągnąć przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy w porozumieniu z Inżynierem podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

#### 5.3  Wykonanie podsypki żwirowej pod rury

Podsypka żwirowa o grubości 3050 cm i szerokości równej co najmniej średnicy rury pod rury  stanowi fundament zapewniający równomierne osiadanie Podsypka powinna być ułożona zgodnie ze spadkiem rur i wyrównana.

Dopuszczalne odchyłki dla ław wynoszą:

- dla wymiarów w planie:  5 cm,

- dla rzędnych wierzchu ławy:  2 cm.

## 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2.  Badania związane z wykonaniem robót ziemnych

W czasie wykonywania prac przy budowie przepustów należy sprawdzać:

- odwodnienie wykopu,

- nachylenie i stan skarp wykopu,

- zagęszczenie dna wykopu, ławy i zasypki zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

### 6.3.  Sprawdzenie dokładności wykonania przepustów

Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:

- kontrolę jakości rur przepustu,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania fundamentu żwirowego pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków zgodnie z dokumentacją projektową; sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia podsypki,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i połączenia rur, kontrolę rzędnych wlotu i wylotu,

- badanie wytrzymałości i nasiąkliwości próbek betonu użytego do wykonania ścianek czołowych,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki i uformowania korony drogi.

## 7.  OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe należy przyjmować według przedmiaru robót.

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

### Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania części przelotowej przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu,

- odprowadzenie wody,

- wyrównanie zgodnie z wyznaczonymi punktami wysokościowymi i zagęszczenie dna przepustu,

- wykonanie i zagęszczenie warstwami podsypki (ławy) żwirowej,

- ułożenie rur  i ich połączenie,

- zasypanie wykopu wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m3 ścianek czołowych przepustów obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu,

- profilowanie i zagęszczenie wykopu pod ścianki czołowe,

- wykonanie deskowania i przygotowanie zbrojenia,

- betonowanie ścianek czołowych z zagęszczeniem betonu,

- zasypanie wykopu z wywiezieniem i zagospodarowaniem nadmiaru gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- odwodnienie terenu robót,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji.

## 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1  Normy

  - PN-EN 206-1	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

  - PN-EN 752-1	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

  - PN-B-06250		Beton zwykły

  - PN-B-06251		Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

  - PN-B-06711		Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

  - PN-B-24622		Roztwór asfaltowy do gruntowania

  - PN-B-10729		Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

  - PN-B-14501		Zaprawy budowlane zwykłe

  - PN-C-96177		Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

  - PN-H-93215		Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

  - BN-66/6774-01  	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

  - BN-71/8932-01	Zagęszczenie zasypki

  - BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

### 10.2  Inne dokumenty

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Transprojekt Warszawa 1986 r.