ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PROJEKT

WYKONAWCZY

Inwestycja     :    UTWARDZENIE DZIAŁKI NR 222 obręb Miasto

Chodecz ul. WARSZAWSKA - KOŚCIELNA

W CHODCZU

Działki Nr 222 obręb Miasto Chodecz

Adres          :    ul. Warszawska-Kościelna

m. CHODECZ

Branża         :    DROGOWA

Inwestor       :    MIASTO  i  GMINA CHODECZ

Ul. KALISKA 2, CHODECZ

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany : został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej :    UTWARDZENIE DZIAŁKI NR 222 obręb Miasto  Chodecz ul. WARSZAWSKA - KOŚCIELNA  W CHODCZU

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz.290

| Projektant branży: Drogi | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

20.09. 2016r

Zawartość opracowanie

| Lp | Treść | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny | 6 |
| 3 | Część rysunkowa |  |
| 3.1 | Plan orientacyjny | 7 |
| 3.2 | Projekt zagospodarowania terenu | 8 |
| 3.1-3.2 | Odwodnienie | 9 |
| 4 | Projekt zagosp. Terenu - nawierzchnie | 10 |
| 5 | Przekrój konsrukcyjny nawierzchni | 11 |
| 6 | Przekrój konstrukcyjny chodnika | 12 |
| 7 | Stała organizacja ruchu | 13 |

OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU WYKONAWCZEGO  pn.:   UTWARDZENIE DZIAŁKI NR 222 obręb Miasto  Chodecz ul. WARSZAWSKA - KOŚCIELNA  w CHODCZU

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

-mapa do celów poglądowych syt.-wys. skala 1:1000

-wizja lokalna, pomiary uzupełniające

2. ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowaniem objęte  jest  utwardzenie działki Nr 222 obręb Miasto Chodecz znajdującej się między ulicami Warszawską i Kościuszki przy Kościele w miejscowości Chodecz. Utwardzenie z kostki betonowej ma na celu uporządkowanie terenu dla potrzeb Pielgrzymów oraz   stworzenie placu, na którym odbywać się będą spotkania z możliwością parkowania samochodów osobowych. Obecnie teren nie jest wykorzystany gdyż nawierzchnia jest nierówna i pyląca. Plac w granicach działki obejmuje powierzchnię 0,2840ha. Powierzchnia projektowanego utwardzenia wynosi 2291,2m2. Plac otaczają chodniki : od strony ulicy Kościelnej szer. 1,5m i od ul. Warszawskiej    szer. 1,8m  z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym, które będą umożliwiać wejście na utwardzony plac.

Działka Nr 222 obręb Chodecz należy do Parafii Rzymsko-Katolickiej , obecnie Gmina dzierżawi tę działkę dla swoich potrzeb

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Teren opracowania  znajduje między ulicami Kościelną i Warszawską.Stanowi pusty plac,

na którym odbywają się spotkania Pielgrzymów. Do placu jest dostęp z chodników

ulicznych. Różnice poziomów na placu wynoszą od 0,5 do 1,0m. Grunty budują piaski  i

piaski gliniaste. Od strony wschodniej teren jest intensywnie zabudowany domami

jednorodzinnymi i pawilonem handlowym z zapleczem. Działka Nr 222 graniczy z tej

strony bezpośrednio z działką Nr 220/2, wzdłuż której zlokalizowany jest  kolektor

deszczowy o średnicy 1000mm.

4.STAN  PROJEKTOWANY

W celu wykonania projektowanego utwardzenia   należy:

-    usunąć warstwę ziemi urodzajnej grub. 12cm na powierzchni ok. 60% placu,

urobek wywieźć poza teren budowy

-    usunć nadmiar gruntu i wbudować na miejscu w nasyp wraz z zagęszczeniem

-    wykonać odwodnienie placu zgodnie z pkt. 7

sprofilować i zagęścić podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-    wykonać warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni placu i chodnika

-    ustawić oznakowanie pionowe

-    wykonać humusowanie terenu wraz z wysiewem trawy wokół placu

-    wykonać nasadzenia krzewami

5. NAWIERZCHNIA

a) Projektuje się następującą konstrukcje nawierzchni placu TYP A::

-   kostka betonowa w kolorze szarym  grub. 8cm

-   podsypka cementowo-piaskowa grub.4cm

-   górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

stabilizowanej mechanicznie  o frakcji 0/31,5mm grub. 6cm

-   dolna  warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

stabilizowanej mechanicznie  o frakcji 0/31,5mm grub.16cm

-    warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm

-   sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,99

Na uzyskanej szarej płaszszyżnie wykonać podziały stanowisk czerwoną kostką na

szer. 10cm.

Nawierzchnię placu ograniczyć krawężnikiem 15*30cm  na podsypce cem.-

piaskowej  na  ławie  z oporem  o F=0.06 m2  z betonu   C12/15.

b)  Na placu  wykonać wysepki segregacyjne wys. 12cm tzw. martwe pola , które

porządkują komunikację na  placu. Wysepki  wyznaczone będą krawężnikami

łukowymi o R=5m i R=1,0m. Wypełnienie stanowić będzie  kostka betonowa grub.

8cm typu Starobruk w kolorze grafitowym

Nawierzchnia TYP C

-   kostka betonowa w kolorze grafitowym typu Starobruk  grub. 8cm

-   podsypka cementowo-piaskowa grub.4cm

-   warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm

-   sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,99

c) od strony ul. Warszawskiej plac połączony jest z chodnikim ulicznym poprzez

chodnik dł. 13m szer. 1,5m

Nawierzchnia TYP B

-   kostka betonowa w kolorze szarym   grub. 6cm

-   podsypka cementowo-piaskowa grub. 6cm

-   warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm

-   sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,97

Powierzchnię chodnika ogranicza obrzeże 8*30 cm na ławie z oporem o

F=0,004m2

d) integralną częścią niniejszego zadania jest  przełożęnienie fragmentu chodnika

przy ul. Kościelnej. Obecnie chodnik jest na dł.10m zaniżony , ale

nie wprost na drogę. W związku z tym należy zaniżenie w obecnym

miejscu zlikwidować. Kostkę pod obecny najazd w pasie chodnika  zaniżyć i

wzmocnić  betonową podbudową grub. 15cm z betonu C12/15.

Nawierzchnia TYP D

-   kostka betonowa w kolorze grafitowym grub. 8cm

-   podsypka cementowo-piaskowa grub.3cm

-   podbudowa z betonu C 12/15 grub. 15cm

-   warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm

-   sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,99

Grubość nawierzchni   36 cm

Na zjeździe zastosować krawężnik najazdowy 15*22cm na ławie z oporem F=0,06m2

z betonu C12/15. Szczelinę porozbiórkową przy jezdni uszczelnić masą bitumiczną w

ramach remontów cząstkowych.

6. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania  koryta pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni utwardzonych. W obrębie sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Odtworzyć nasyp po karczowaniu do Is>0,97

Urobek  wywieźć poza pac budowy.

7. ODWODNIENIE

Wody deszczowe z  zatok odprowadza się kolektora deszczowego. W tym celu

należy ustawić 6 wpustów ulicznych  (z  osadnikami) głęb. 1,5m z odprowadzeniem wód

przykanalikami  z rur PCV fi 200mm dł. 3*23m i fi 160 dł. 3*2,0m  do trzech studni D1,

D2, D3 fi 1000mm głębokości 1,5m z płytą nastudzienną fi 1200mm i włazem żeliwnym ,

Studnie D1,2,3 łączy się z kolektorem poprzez przykanaliki PCV fi 300 do kolektora

deszczowego. Przed pracami dokonać odkrywki kolektora.

8. ZIELEŃ

Teren wokół placu wyplantować, wypełnić humusem na grub. 10cm i wysiać trawę.

Od strony ul. Warszawskiej posadzić krzewy liściaste ( pęcherznica kalinolistna odm.

Diablo) wys.50-70cm, 180szt. w dwu rzędach w pojemnikach C5 w dołach

z całkowitą zaprawą. Dodatkowo rozścielić korę sosnową o grub. 5cm.

9. WYTYCZNE  REALIZACJI

Integralną częścią niniejszego opracowania jest Stałe oznakowanie , które należy wykonać

zgodnie z planszą i poniższego zestawienia.

| Lp | Symbol | Ilość znaków | Ilość słupków | Nazwa znaku i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znaki ostrzegawcze |  |  |  |
| 1. | A-7 | 2 | 2 | „Ustąp pierwszeństwa” typ S |
|  | Znaki zakazu |  |  |  |
| 2 | B-2 | 2 | 2 | „Zakaz wjazdu” typ M |
| 3 | B-33 | 3 | 3 | „Ograniczenie prędkości do 15 km/h” typ M |
|  | Znaki nakazu |  |  |  |
| 4 | C-2 | 1 | - | „nakaz jazdy w prawo za znakiem” typ M |
|  | Znaki informacyjne |  |  |  |
| 5 | D-3 | 1 | 1 | „Droga jednokierunkowa” typ M |
| 6 | D-18 | 3 | 3 | „Parking” ze strzałką na tarczy w prawą stronę |
| 7 | D-18 | 1 | 1 | „Parking” ze strzałką na tarczy w lewą stronę |
| 8 | D-18 | 3 |  | „Parking” typ M |
|  | Tabl. do znaków |  |  |  |
| 9 | T | 4 | - | Tabliczka z napisem „dla samochodów osobowych” |
| 10 | U12 | 8szt |  | Ramki w kolorze żółtym dł.2m |

10. INFORMACJA  BiOZ

Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości

ani w  głębokich wykopach.

11 .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt  oddziaływuje na dz. Nr  222 obręb Misto

Chodecz ( Prawo budowlane, Prawo o drogach publicznych)

12. .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

13. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy  nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie podlega

ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W przypadku

znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż jest on

zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd Ochrony

Zabytków Delegaturę we Włocławku .

Opracowała   Urszula Kędzierska