# PROJEKT

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ REMONT DRÓG GMINNYCH NR 191313C i 191314C GMINA CHODECZ

Zadanie:

stała organizacja ruchu drogowego w związku z remontem dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz:

- nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dł  5.050 mb

- nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb

Nazwa opracowania:

projekt stałej organizacji ruchu drogowego.

Branża:

drogowa.

Obiekt:

- nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dł  5.050 mb

- nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb

Zleceniodawca:

Miasto i Gmina Chodecz

Wprowadzający zmianę:

Miasto i Gmina Chodecz

Opracował:

Jan Jastak

# SPIS TREŚCI

Postawy prawne opracowania projektu.......................................................... 4

Karta uzgodnień ............................................................................................. 5

Opis techniczny ............................................................................................. 6

- Cel opracowania .................................................................................. 6

- Charakterystyka drogi ..........................................................................6

- Projektowane oznakowanie ................................................................. 7

- Termin wprowadzenia zmian .............................................................. 8

- Warunki techniczne wykonania oznakowania ...................................  8

- Uwagi ogólne .....................................................................................  8

- Plan orientacyjny miejsca projektowanego oznakowania .................  9

- Projekt ustawienia znaków ……….................................................... 11

### OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

dla Gminy Chodecz w celu wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego w związku z remontem dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz wykonane zostało w oparciu o:

a) Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.  poz.128) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

b) Wizje lokalna w terenie.

c) Istniejącą organizację ruchu.

# KARTA UZGODNIEŃ

do stałej organizacji ruchu drogowego w związku z remontem dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz

.

| Data | Opinia i podpis |
| --- | --- |

# OPIS TECHNICZNY

do stałej organizacji ruchu  w związku z uzupełnieniem i wymianą znaków pionowych w związku z organizacji ruchu drogowego w związku z remontem dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz

.

- Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego w związku z organizacji ruchu drogowego w związku z remontem dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz

.

Prawidłowe oznakowanie musi uwzględniać następujące warunki

- uwzględniać w swej jakości odpowiednie parametry materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,

- być dobrze czytelne zarówno w dzień jak i w nocy

- być stabilne , a jednocześnie nie powodować zagrożeń przy najechaniu przez pojazd,

- znaki służące do oznakowania zdarzeń powinny możliwie jak najwyższej jakości i widoczne z odległości umożliwiającej kierującym pojazdami ich ostrzeżenie odczytanie i prawidłową reakcję.

Prawidłowe oraz staranne oznakowanie ma zasadniczy wpływ na bezpieczne i sprawne    prowadzenie ruchu. Aby było ono efektywne winno uwzględniać następujące czynniki:

- zwracać uwagę kierowcy z odpowiedniej odległości,

- być czytelne z odległości umożliwiającej podjęcie odpowiednich reakcji i wykonanie odpowiednich manewrów przez kierowcę (zmniejszenia prędkości, zatrzymanie , omijania, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, zmiany pasa ruchu ),

- odróżniać się od otoczenia,

- wielkość znaków zastosowanych do oznakowania powinna być dobrana do kategorii drogi i obowiązującej na niej prędkości,

- uwzględniać specyfikę oznakowanego miejsca.

2. Ogólna charakterystyka

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie remontu dróg gminnych

- nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dł  5.050 mb

- nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb

Projektowane do remontu odcinki dróg gminnych przebiegają przez osady zamieszkałe i tereny rolnicze umożliwiając użytkownikom lepszą i wygodniejszą komunikację z pozostałą częścią gminy.

organizacja ruchu:

Jezdnia dróg gminnych przeznaczona do remontu o  długości

- nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dł  5.050 mb

- nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb

dwukierunkowa.

Długość wszystkich odcinków wynosi 6.504,40 mb z podziałem na drogi:

- nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dł  5.050 mb szer. 5m

- nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb szer. 4m

STAN ISTNIEJĄCY

Jezdnia dróg jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 5 m do 16 m. Korona drogi posiada jedną jezdnię o nawierzchni utwardzonej.

Dotychczasowy sposób wykorzystania dróg  jako dróg gminnych nie ulegnie zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i zakrzaczenia. Nie przewiduje się usunięć drzew. Do nieruchomości zlokalizowanych przy drogach istnieją zjazdy, niektóre utwardzone różnymi materiałami, wykonane przez właścicieli przyległych posesji. Odwodnienie jezdni drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe.

Obecne parametry drogi:

nr 191313C

pas drogowy o szerokości od 5 m do 16 m,

jezdnia o szerokości  5,0m

nawierzchnia – utwardzona

nr 191314C

pas drogowy o szerokości od 5 m do 10 m,

jezdnia o szerokości  4,0m

nawierzchnia – utwardzona

3. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome.

.

| Lp. | Symbol | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | B20 aktywny | 1 |
| 2 | D6 aktywny | 4 |
| 3 | C9 aktywny z pylonem | 1 |
| 4 | B33(40) | 6 |
| 5 | D13 | 23 |
| 6 | D13a | 2 |
| 7 | A6b | 17 |
| 8 | A6c | 17 |
| 9 | A7 | 22 |
| 10 | A16 | 2 |
| 11 | D15 | 1 |
| 12 | U5a | 1 |
| 13 | A1 | 1 |
| 14 | A2 | 1 |
| 15 | P23 | 25,5 |
| 16 | P4 | 16 |
| 17 | P14 | 1,2 |
| 18 | P12 | 1,2 |
| 19 | P21b | 5 |
| 20 | P10 | 8 |
| 21 | P1C | 1010 |
| 22 | P17 | 10 |

4. Termin wprowadzenia zmian.

Czwarty kwartał 2021 r.

5. Warunki techniczne wykonania oznakowania.

- Oznakowanie pionowe należy ustawić w miejscach wyznaczonych wg projektu i wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz.2181 ).

- Symbole znaków drogowych wykonać z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz.2181 ). Oraz zgodnie z symbolami znaków przedstawionych w projekcie.

- Wszystkie znaki pionowe dla danej kategorii znaków wykonać wg wymiaru jak dla grupy wielkości znaków średnich, stosowanych na drogach powiatowych.

- Zastosowane znaki oprócz zgodności z projektem i wymogami instrukcji posiadać świadectwa certyfikacji ( te elementy, dla których certyfikacja jest wymagana).

- Wszystkie znaki muszą być wykonane jako odblaskowe, dobrze czytelne zarówno w dzień jak i w nocy.

- Powinny być stabilne, a jednocześnie nie powodować zagrożeń przy najechaniu przez pojazd.

6. Uwagi ogólne.

Przy wykonywaniu i ustawianiu oznakowania należy postępować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i przepisami bhp.

7. Plan orientacyjny miejsca projektowanego oznakowania.

8. Projekt ustawienia znaków.